Mini-Bluetooth-Speaker

电源模块面试问答

基于实际原理图的深度分析 · 面试官视角

# 项目电源模块概览

| 参数 | 规格 |
| --- | --- |
| 充电管理IC | LGS4056HDA (棱晶半导体) |
| 充电电流 | 278mA (RPROG=3.6KΩ) |
| USB通路 | CH213K 理想二极管 (30mΩ) |
| 电池通路 | LM66100DCKR 理想二极管 (75mΩ) |
| LDO稳压 | ME6211C33M5G-N (3.3V输出) |
| 电池规格 | 803040 锂电池, 3.7V / 1000mAh |
| 输入保护 | R22(1Ω) 阻尼电阻 + C19(10μF) 滤波 |

# 核心面试问答（10题）

## Q1：这个项目中电源系统的整体架构是怎样的？画一下框图。

电源系统由 Type-C USB 5V 输入、LGS4056HDA 充电管理、LM66100/CH213K 双理想二极管切换、ME6211 LDO 稳压四个核心部分组成。

Type-C 5V ──→ 两路并联 ──┬──→ CH213K(理想二极管) ──→ VCC-MCU ──→ LDO(ME6211) ──→ VCC33(3.3V)

│                                              │

│                                              └──→ LTK5128D 功放供电

│

├──→ LGS4056HDA ──→ 电池(3.7V/1000mAh)

│    充电IC            │

│                      └──→ LM66100(理想二极管) ──→ CH213K ──→ VCC-MCU

│                           (电池通路, USB插入时关断)

│

└──→ R22(1Ω) 阻尼电阻, C19(10μF) 滤波

三种工作模式：

- USB供电：USB→CH213K→系统 + USB→LGS4056HDA→电池充电，LM66100关断

- 电池供电：电池→LM66100→CH213K→系统

- 边充边用：USB→系统 + USB→电池充电，电池不放电

## Q2：为什么用两个理想二极管（LM66100 和 CH213K）而不是一个？

两个理想二极管职责不同，不能合并：

|  | LM66100 | CH213K |
| --- | --- | --- |
| 位置 | 电池通路 | USB 通路 |
| 控制方式 | 外部 CE 引脚控制 | 内部自动比较 |
| 关断条件 | CE(USB 5V) > VIN(电池 3.7V) | VIN(USB 0V) < VOUT(系统电压) |
| 职责 | USB插入时主动切断电池 | USB拔出时防止电池反灌到USB口 |

如果只用一个：

- 只有 LM66100：USB 拔出时，电池电压会反向出现在 USB 口（幽灵电压）

- 只有 CH213K：USB 插入时电池通路没有主动切断，系统供电稳定性变差

两个配合使用，各司其职，电源路径最干净。

## Q3：LGS4056HDA 的充电电流是怎么确定的？为什么选 278mA？

充电电流公式：IBAT = 1000 / RPROG

本项目 RPROG = R28 = 3.6KΩ

IBAT = 1000 / 3600 ≈ 278mA

为什么不是 500mA（RPROG=2K）？

- 散热限制：线性充电发热 = (5V-3.7V) × 0.278A = 0.36W。40×40mm PCB 空间有限，500mA 时 0.65W 散热压力大

- 电池寿命：0.28C 充电 vs 0.5C，循环寿命从 500 次提升到 800+ 次

- USB 兼容性：278mA 充电 + 130mA 系统 = 408mA，所有 USB 口（包括电脑 USB 2.0 的 500mA）都能满足

- 使用场景：蓝牙音箱过夜充电，4.5h 充满 vs 2.5h 用户感知不到差异

## Q4：LGS4056HDA 的 TEMP 引脚为什么要接地？不接地会怎样？

TEMP 引脚用于连接 NTC 热敏电阻来检测电池温度。本项目直接接地 = 禁用温度检测功能。

为什么可以禁用？

- 充电电流只有 278mA，发热很小（0.36W），电池温升在安全范围内

- 蓝牙音箱有外壳散热空间，自然散热足够

不接地（悬空）会怎样？效果相同——TEMP 内部有上拉电阻，悬空时 TEMP ≈ VCC，芯片判断为温度检测禁用。但接地更符合手册推荐，更规范。

如果接 NTC 会怎样？可以增加温度保护，但增加了 BOM 成本和 PCB 面积。对于小电流充电场景性价比不高。

## Q5：R22 这个 1Ω 电阻是干什么的？为什么不是 0Ω？

R22 = 1Ω 串联在 Type-C VBUS 到 VCC-USB5V 之间，是阻尼电阻，用于抑制热插拔时的电压尖峰。

原理分析：

- USB 线有寄生电感（~0.5μH），C19(10μF) 是输入滤波电容

- 热插拔瞬间，LC 谐振产生振铃，电压可能过冲到 8~10V

- 临界阻尼 R = 2×√(L/C) ≈ 2×√(0.5μH/10μF) ≈ 0.45Ω，1Ω > 0.45Ω → 过阻尼，无振铃

阻值选择分析：

- 0Ω = 无阻尼，热插拔可能产生电压尖峰，损坏后续芯片（LGS4056HDA 最大耐压仅 6.5V）

- 10Ω = 阻尼效果更好，但正常工作时 0.5A × 10Ω = 5V 压降，后级完全没电

- 1Ω 是平衡点：阻尼足够（过阻尼） + 压降可接受（0.5A × 1Ω = 0.5V）

## Q6：LED 限流电阻为什么用 10K 而不是手册推荐的 1K？

手册推荐 1K 是通用场景的安全默认值。本项目用 10K 是低功耗优先的工程决策。

LED 电流对比：

1K：(5V-2V)/1K = 3mA

10K：(5V-2V)/10K = 0.3mA

选 10K 的理由：

- 功耗：0.3mA vs 3mA，2 个 LED 差 5.4mA。电池 1000mAh → LED 多撑 185 小时

- 亮度：0.3mA 的 LED 在室内完全够用。这是状态指示灯，不是照明灯

- 寿命：小电流驱动 LED 寿命更长

面试官追问：手册推荐 1K，你改 10K，不担心出问题吗？

回答：手册推荐值是针对典型应用的参考值，不是硬性约束。只要 LED 电流在安全范围内（0.3mA 远小于最大 20mA），就可以根据实际需求调整。工程设计的本质是在约束条件下做权衡。

## Q7：这个充电电路有什么缺点？如果让你改进，你会怎么改？

当前设计的缺点：

- 线性充电效率低（~70%），USB 5V 到电池 3.7V 的压差全变成热量

- 没有电池温度保护（TEMP 接地），存在安全隐患

- 充电和放电共用 VCC-MCU，无法精确测量电池电量

- 没有硬件电池过放保护（依赖电池自带的保护板）

改进方向（按优先级排序）：

- 加入硬件过放保护：用 DW01 + FS8205 锂电池保护二合一芯片（成本 0.3 元，安全第一）

- 加入 NTC 温度保护：在 TEMP 引脚接 NTC + 分压电阻

- 加入电池电量检测：电阻分压 + ADC 采样（需要 AC6965A 有空闲 ADC 引脚）

- 改用开关充电：如 BQ25601，效率 90%+。但成本从 0.4 元涨到 5 元，且电路复杂

实际评价：作者的设计在 30 元预算约束下已经很合理。如果预算允许，优先加电池保护芯片。

## Q8：ME6211 LDO 为什么放在 VCC-MCU 后面而不是 USB 5V 直接后面？

选放在 VCC-MCU 后面的原因：

- LTK5128D 功放需要直接 VCC-MCU（~4V~5V）供电。如果 USB 5V 先过 LDO 到 3.3V，功放就没电了

- ME6211 输入电压范围 2.0V~6.0V，VCC-MCU 在 3.5V~5V 范围内，完全在 LDO 工作范围内

- LDO 只需要给 AC6965A 提供 3.3V（电流 ~30mA），不需要给功放供电（功放电流可达 500mA）

- 功放直接从 VCC-MCU 取电，路径最短、阻抗最低。大电流不经过 LDO，LDO 发热小

## Q9：如果用户插着 USB 边充电边最大音量放音乐，会有什么问题？

功耗分析：

系统功耗 = AC6965A(30mA) + LTK5128D(500mA 峰值) ≈ 530mA

充电电流 = 278mA

USB 总需求 = 530mA + 278mA = 808mA

可能出现的问题：

- 电脑 USB 2.0 口最大 500mA → 不够！USB 电压可能被拉低 → LGS4056HDA 输入电压不足 → 充电电流自动降低 → 或 USB 口过流保护触发断开

- 使用 5V/2A 充电头 → 没问题（808mA < 2000mA，完全够用）

- 发热叠加：功放发热（~0.5W）+ 充电 IC 发热（0.36W），40×40mm 小 PCB 温度可能较高

改进方案：充电时限制最大音量（固件层面），或检测 USB 类型，电脑 USB 时降低充电电流。

## Q10：如果要给这个音箱增加电池电量显示功能，硬件上需要改什么？

硬件改动：在电池端加电阻分压网络

VBAT ──→ R1(100K) ──┬──→ ADC 引脚(AC6965A)

├──→ R2(100K) ──→ GND

└──→ C(100nF) ──→ GND (滤波)

V_ADC = VBAT × R2/(R1+R2) = VBAT/2

VBAT=4.2V → V_ADC=2.1V,  VBAT=3.5V → V_ADC=1.75V

都在 AC6965A ADC 范围内 ✓

软件改动：

- ADC 采样 → 查表/计算 → 电池电压

- 电压 → 电量映射（查放电曲线表，需要校准）

- 在 LVGL 界面上显示电量图标

注意事项：分压电阻要选大阻值（100K 级别），减少待机功耗；需要校准实际电压 vs ADC 读数；放电曲线不是线性的，需要做补偿。

# 面试官追问（压力题）

## 追问1：你说了这么多理想二极管的好处，那它有什么缺点？

成本高（0.3 vs 0.05 元），需要供电才能工作（纯无源场景不行），内部 MOSFET 有体二极管（极端反向电压下会导通）。

## 追问2：LGS4056HDA 和 TP4056 有什么区别？你选哪个？

功能和引脚完全兼容。LGS4056HDA 是国产，价格低（0.43 vs 0.8 元），供应链稳定。批量生产选 LGS4056HDA，个人 DIY 哪个有货选哪个。

## 追问3：如果电池鼓包了，这个电路能检测到吗？

不能。鼓包是化学问题，需要温度检测 + 电压异常检测。当前设计 TEMP 接地，无温度保护，这是设计的一个安全隐患。建议至少加入 NTC 温度检测。

# 核心知识点速查表

| 知识点 | 关键数值/公式 |
| --- | --- |
| 线性充电效率 | 约 70%，(5V-3.7V)/5V=26% 的压差变成热量 |
| 理想二极管压降 | CH213K: 15mV@0.5A, LM66100: 37.5mV@0.5A |
| 普通二极管压降 | SS14肖特基: 0.3~0.5V |
| 临界阻尼公式 | R = 2×√(L/C) |
| 充电电流公式 | IBAT = 1000 / RPROG (A/Ω) |
| 涓流阈值 | VBAT < 2.9V |
| 恒压阈值 | VBAT = 4.2V |
| 充电截止条件 | 电流降至恒流的 1/10 (27.8mA) |
| LDO最小压差 | ME6211: ~100mV(轻载)~200mV(满载) |
| 系统最低工作电压 | VCC-MCU ≥ 3.5V (LDO压差+3.3V输出) |